- AMAÇ ve KAPSAM

Bu talimatın amacı, 8+1 Cilt Bakım cihazı kullanma ve bakım işlemlerini açıklamaktır. Bu talimat, makine kullanma ve bakım işlemlerinin her aşamasında uyulması gereken kuralları kapsar.

- SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanmasında; 8+1 Cilt Bakım cihazı kullanılmasından makine kullanıcısı ve bakımın yapılmasından bakım sorumlusu sorumludur.

- UYGULAMA

  - Makinenin kullanılması

3.1.2 FONKSONLAR

3.1.2.1 Işıklı Büyüteç Loop

- Cihazdan bağımsız olarak kendi aparatında bulunan başlığın çalışma düğmesine basınız.

- Müşteriyi rahatsız etmeyecek derecede ayarlanan yakınlık ile cilt incelemesini gerçekleştiriniz.

3.1.2.2 Vapor Ozon

- Cam hazneye, hazne üzerinde gösterilen miktarda su ekleyiniz.

- Hazne sıcak ise sıcak su, soğuk ise soğuk su ekleyiniz.

- Haznede yeterli miktarda su yoksa ısıtıcısını aktifleştirmeyiniz.

- İlk buhar gelene kadar buhar aparatını müşterinin yüzüne denk gelmemesine özen gösteriniz.

- cihaza yerleştirilen cam hazneyi arada boşluk kalmayacak şekilde tam oturtunuz.

- Ozon ve su buharını cildin hassasiyeti ve ihtiyacınıza göre zamanını ve cihaz başlığının yakınlığını ayarlayanız.

3.1.2.3. Frimatör Başlığı

- Uygulanacak bölge için ideal başlığı seçiniz.

- Frimatör fırçasını nemlendiriniz.

- Yüzün genelinde dışa doğru, burun kanatlarında ise içe doğru dönüş yönünü ayarlayınız.

- Cildi yıpratmayacak basınçta ve hızda fırçalamayı gerçekleştiriniz.

- Cilt yapısına uygun bir peeling seçiniz.

- Fırçaların kullanım öncesi ve kullanım sonrası sterilizasyonuna dikkat ediniz.

3.1.2.4. Galvanik

- Müşteri üzerinde metal objeler ve kolye, yüzük, mücevher gibi objelerin olmamasına dikkat ediniz.

- Uygulama öncesi dirsek içine cihazla alerji testi yapılmalıdır.

- Uygulama esnasında müşterinin metal bir objeye dokunmaması gerekmektedir.

- Deride bulunan lezyonları yapmaya özen gösteriniz.

- Uygulama esnasında müşteri iyi gözlemlenmeli, akım kademeli olarak ilerlemeli ve müşterinin ağrı eşiği dikkate alınmalıdır.

3.1.2.5 Yüksek Frekans

- Uygulama öncesi ve sonrası kullanılacak başlıkların steril olmasına dikkat ediniz.

- Cilde uygun bir ürün kullanmaya özen gösteriniz.

- Cildin ihtiyacına uygun başlıkları seçiniz.

- Cihazı probu cilde yerleştirdikten sonra açmaya özen gösteriniz.

3.1.2.6 Vakum

- Başlığı açmak için Sprey/Vac düğmesine basınız.

- Deri altında kan toplaması yapmaması için uzun süre ve kuvvetli çekim yapmamaya özen gösteriniz.

- Emme kaplarını yatay hareket ettiriniz.

- Emme kabı hareket ettirilirken vakum kontrol deliği kullanılmalıdır.

3.1.2.7 Sprey

- Cihaz haznesine cilde uygun tonik yerleştiriniz

- İşlem esnasında ürünün müşterinin gözlerine kaçmamasına dikkat ediniz.

3.1.2.8 Wood Lamp İnceleme Lambası

- Cihaz başlığının kullanılacağı odanın yeterince karanlık olmasına dikkat ediniz.

- Cilde yansıtıldıktan sonra ultraviyole ışınlarının cildin durumuna göre verdiği renklere göre cildin incelenmesini gerçekleştiriniz.

- Cihazla beraber kullanılan perdenin hiçbir yerden ışık almamasına özen gösteriniz.

3.2. Makinenin bakımının yapılması

| BAKIMI YAPILACAK BÖLÜM | YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER | DÖNEMLER |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Günlük | Haftalık | Aylık | 6 Aylık |
| Cihaz başlıkları | Temizlik |  |  |  |  |
| Cam su haznesi | Temizlik ve eksik yağların tamamlanması |  |  |  |  |
| Cihaz motoru | Genel bakım |  |  |  |  |