- AMAÇ ve KAPSAM

Bu talimatın amacı, makinenin kullanma ve bakım işlemlerini açıklamaktır. Bu talimat, makine kullanma ve bakım işlemlerinin her aşamasında uyulması gereken kuralları kapsar.

- SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanmasında; makinenin kullanılmasından makine kullanıcısı ve bakımın yapılmasından bakım sorumlusu sorumludur.

- UYGULAMA

  - Makinenin kullanılması

- Elektrik paneline sorumlu harici dokunma.

- Parmaklarını, hareket eden tüm parçalardan uzak tut.

- Eğik iğneleri kullanma.

- Dikiş yaparken kumaşı çekme ve itme. İğnenin yönünü değiştirerek kırılmasına yol açabilir.

- Güvenlik gözlükleri tak.

- İğne bölgesinde iğne değiştirmek, iğneye iplik takmak, makaraya iplik takmak veya baskı ayağını değiştirmek gibi herhangi bir ayarlama işlemi yaparken overlok makinesini kapalı pozisyona getir.

- Hiçbir deliğe hiçbir nesne sokma ve düşürme.

- Ayak pedalı, makineyi çalıştırmak için kullanılır. Ayak pedalının üzerine başka nesneler koymaktan kaçın.

- Makine ıslaksa kullanma.

- Ayak pedalına bağlı olan tedarik kablosu hasar görmüşse, bir tehlike oluşmasını önlemek için üretici veya servis aracısı ya da benzeri yetkili kişi tarafından değiştirilmesi gerekir.

- Güvenli bir şekilde kesici kapağı takılmadan makinayı çalıştırmayın.

- Tüm kontrollerden sonra Açma tuşuna bas.

- Overlok makinesi iki pedala sahiptir.

- Birinci pedalı ileriye doğru bas baskı ayağını kaldırır, kumaşı baskı ayağının altına yerleştir ve pedala basmayı durdur.

- İkinci pedalı ileriye doğru bas dikim işlemini gerçekleştir.

- Dikiş işlemi bittiğinde pedala ileriye basmayı durdur ve dikiş işlemini bitir.

- Makinenin başından ayrılacağın zaman mutlaka kapatma tuşuna bas.

3.2. Makinenin bakımının yapılması

| BAKIMI YAPILACAK BÖLÜM | YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER | DÖNEMLER |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Genel | Haftalık | Aylık | 3Aylık |
| Makine parçaları | Temizlik |  |  |  |  |
| Yağ haznesi | Temizlik ve eksik yağların tamamlanması |  |  |  |  |
| Elektronik kutu | Genel bakım |  |  |  |  |
| Motor | Genel bakım ve temizlik |  |  |  |  |
| Yağ haznesi, makine parçaları | Yağ değişimi, aşınmış parça değişimi |  |  |  |  |