- AMAÇ ve KAPSAM

Bu talimatın amacı, makinenin kullanma ve bakım işlemlerini açıklamaktır. Bu talimat, makine kullanma ve bakım işlemlerinin her aşamasında uyulması gereken kuralları kapsar.

- SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanmasında; makinenin kullanılmasından makine kullanıcısı ve bakımın yapılmasından bakım sorumlusu sorumludur.

- UYGULAMA

  - Makinenin kullanılması

- Elektrik paneline sorumlu harici dokunma.

- Eğik iğneleri kullanma.

- Dikiş yaparken kumaşı çekme ve itme. İğnenin yönünü değiştirerek kırılmasına yol açabilir.

- Güvenlik gözlükleri tak.

- İğne bölgesinde iğne değiştirmek, iğneye iplik takmak, makaraya iplik takmak veya baskı ayağını değiştirmek gibi herhangi bir ayarlama işlemi yaparken dikiş makinesini kapalı pozisyona getir.

- Hiçbir deliğe hiçbir nesne sokma ve düşürme.

- Ayak pedalı, makineyi çalıştırmak için kullanılır. Ayak pedalının üzerine başka nesneler koymaktan kaçın.

- Makine ıslaksa kullanma.

- Ayak pedalına bağlı olan tedarik kablosu hasar görmüşse, bir tehlike oluşmasını önlemek için üretici veya servis aracısı ya da benzeri yetkili kişi tarafından değiştirilmesi gerekir.

- Açma tuşuna bas.

- Baskı ayağını kaldırmak için pedalı geriye bas, kumaşı baskı ayağının altına yerleştir.

- Pedalı ileriye doğru bas dikim işlemini gerçekleştir.

- Dikiş yaparken gözünüzü iğnede tuttuğunuzdan emin ol. Volana, iplik alma koluna, iğneye veya diğer hareketli parçalara dokunma.

- Dikiş işlemi bittiğinde pedalı tekrar geriye dikiş işlemini durdur. Baskı ayağını kaldır.

- Makinenin başından ayrılacağın zaman mutlaka kapatma tuşuna bas.

- Baskı ayağı değiştirilmiş ise işlem bitiminde değiştir.

Kapatma düğmesi

Açma düğmesi

Pedal

Baskı ayağı

Dikiş ayarı

Pekiştirme dikişi kolu

Dijital panel

Çardak/ Bobin yeri

Volan/ Kol

3.2. Makinenin bakımının yapılması

| BAKIMI YAPILACAK BÖLÜM | YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER | DÖNEMLER |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Genel | Haftalık | Aylık | 3Aylık |
| Makine parçaları | Temizlik |  |  |  |  |
| Yağ haznesi | Temizlik ve eksik yağların tamamlanması |  |  |  |  |
| Elektronik kutu | Genel bakım |  |  |  |  |
| Motor | Genel bakım ve temizlik |  |  |  |  |
| Yağ haznesi, makine parçaları | Yağ değişimi, aşınmış parça değişimi |  |  |  |  |