- AMAÇ ve KAPSAM

Bu talimatın amacı, Çocuk endotrakeal entübasyon maketinin kullanma ve bakım işlemlerini açıklamaktır. Maketin amacına uygun ve doğru kullanımını sağlamak ve uygun entübasyon tekniklerini göstermek.

SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanmasında; Çocuk endotrakeal entübasyon maketinin kullanılmasından sağlık programlarında uygulama dersi veren akademisyenler sorumludur.

- UYGULAMA

  - Maketin Kullanılması

Kullanılacak bütün malzemeler hazırlanır, maketin başına gidilir.

Uygun boyutta tüp kafı seçilir ve enjektörle şişirilip kontrol edilir, sonrasında hava tekrar boşaltılır.

Stile endotrakeal tübün Murphy gözünü geçmeyecek şekilde yerleştirilir.

Uygun boyutta orafarengeal kanül hazırlanmalıdır.

Uygun boyutta laringoskop bıçağı takılır ve ışığı kontrol edilir.

Uygun Maske seçilir ve hava yolu uygun yöntemle açıldıktan sonra orafarengeal kanül makete yerleştirilmelidir.

Oksijen uygulamasından sonra laringoskop bıçağı maketin ağzının sağ köşesinden ilerletilerek dili sola doğru ietere orta hatta getirilir farinks ve epiglot görülür sağ el ile endotrakeal tüp ilerletilir.

Tüp sabitlenip stile çıkartılır. tüp sabitlenir.

İşlem doğru yapılmış ise makette yeşil ışık, yanlış yapılmış ise kırmızı ışık yanar.

  - Maketin Temizlik ve Bakımı

Maketin gövdesi %70’ lik alkolle nemlendirilmiş bir bezle silinmelidir.

Maketin içine sıvı girmemesine dikkat edilmelidir.

Maketin elektronik bölgelerinin üstüne sıvı püskürtülmemeli ve sıvı içine batırılmamalıdır.

Elektirik kablosu kontrol edilmeli, prize takılırken uygun voltaj olmasına dikkat edilmelidir.

Sorumlu kişi tarafından haftalık olarak kalibre edilmelidir.

- Maketin Muhafazası

Maket kuru ortamda bulunmak üzere yaş veya nem değmeyecek şekilde muhafaza edilmelidir.

Maketi sökmeyiniz, elektronik aksamını değiştirmek için uğraşmayınız.

Maketin kısımlarını sıcak veya soğuk yüzeyle temas ettirmeyiniz.

Maketin elektronik aksam bölüme kir, toz, kan bulaşmasını önleyiniz.

Her kullanım sonrası çantasında muhafaza edininiz.

Pedal